# Guía Completa de Configuración de Seguridad en Switches Cisco

Esta guía detalla el procedimiento paso a paso para implementar medidas de seguridad avanzadas en entornos de switches de acceso utilizando Cisco IOS, estructurada para resolver la topología detallada en el escenario de Packet Tracer.

## Parte 1: Crear un Troncal Seguro

El primer paso consiste en asegurar los enlaces troncales entre los switches para prevenir ataques como el VLAN Hopping y deshabilitar protocolos de negociación automática vulnerables.

### Paso 1.a: Conexión física

En el entorno de Packet Tracer, conecte los puertos G0/2 de ambos switches de capa de acceso (SW-1 y SW-2) utilizando un cable cruzado de cobre (Copper Cross-over).

### Pasos 1.b a 1.e: Configuración de Troncales y VLAN Nativa

Ejecute los siguientes comandos en ambos switches (SW-1 y SW-2) para configurar los puertos de forma estática, desactivar DTP (Dynamic Trunking Protocol) y cambiar la VLAN nativa a la VLAN 100.

Switch# configure terminal
Switch(config)# vlan 100
Switch(config-vlan)# name Native
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)# interface range g0/1 - 2
Switch(config-if-range)# switchport mode trunk
Switch(config-if-range)# switchport nonegotiate
Switch(config-if-range)# switchport trunk native vlan 100
Switch(config-if-range)# exit

## Parte 2: Proteger los Puertos de Switch no Utilizados

Para mitigar accesos no autorizados a través de interfaces físicas vacías, se deben apagar los puertos inactivos y aislarlos en una VLAN muerta (BlackHole).

### Configuración en SW-1

Considerando la tabla de direccionamiento y asignación, los puertos activos en SW-1 son F0/1, F0/2, F0/10, F0/24, G0/1 y G0/2. Los puertos restantes se configuran de la siguiente manera:

SW-1# configure terminal
SW-1(config)# vlan 999
SW-1(config-vlan)# name BlackHole
SW-1(config-vlan)# exit
SW-1(config)# interface range f0/3 - 9, f0/11 - 23
SW-1(config-if-range)# switchport mode access
SW-1(config-if-range)# switchport access vlan 999
SW-1(config-if-range)# shutdown
SW-1(config-if-range)# exit

## Parte 3: Implementar la Seguridad del Puerto (Port Security)

Port Security restringe el acceso a las interfaces basándose en las direcciones MAC de los dispositivos conectados.

### Configuración en SW-1

Se activa en los puertos de acceso activos (F0/1, F0/2, F0/10, F0/24). Se define un límite de 4 MACs por puerto, se activa el aprendizaje persistente (sticky), y se establece el modo de violación en restrict (descarta paquetes no autorizados, genera registro Syslog e incrementa el contador, pero mantiene la interfaz levantada).

SW-1# configure terminal
SW-1(config)# interface range f0/1, f0/2, f0/10, f0/24
SW-1(config-if-range)# switchport port-security
SW-1(config-if-range)# switchport port-security maximum 4
SW-1(config-if-range)# switchport port-security mac-address sticky
SW-1(config-if-range)# switchport port-security violation restrict
SW-1(config-if-range)# exit

### Asignación Estática en F0/1

Para el puerto F0/1, se asocia manualmente la dirección MAC física de la estación de trabajo correspondiente:

SW-1(config)# interface f0/1
SW-1(config-if)# switchport port-security mac-address aaaa.bbbb.cccc
SW-1(config-if)# exit

Nota: Sustituya el valor "aaaa.bbbb.cccc" por la dirección MAC real obtenida desde la terminal del host (usando ipconfig /all o examinando la tabla de direcciones del switch).

## Parte 4: Configurar DHCP Snooping

DHCP Snooping previene ataques de suplantación de identidad de servidores DHCP (DHCP Rogue) creando un mapa de confianza de interfaces.

### Configuración en SW-1

Habilite la inspección de manera global y para las VLANs del entorno de administración y usuarios. Se declaran como confiables los enlaces troncales y se limita la tasa de paquetes DHCP entrantes en los accesos de usuario.

SW-1# configure terminal
SW-1(config)# ip dhcp snooping
SW-1(config)# ip dhcp snooping vlan 10,20,99
SW-1(config)# interface range g0/1 - 2
SW-1(config-if-range)# ip dhcp snooping trust
SW-1(config-if-range)# exit
SW-1(config)# interface range f0/1, f0/2, f0/10, f0/24
SW-1(config-if-range)# ip dhcp snooping limit rate 5
SW-1(config-if-range)# exit

### Configuración en SW-2

SW-2# configure terminal
SW-2(config)# ip dhcp snooping
SW-2(config)# ip dhcp snooping vlan 10,20,99
SW-2(config)# exit

## Parte 5: Configure PortFast y BPDU Guard

Estas funciones optimizan la velocidad de convergencia de STP en puertos terminales y protegen la topología de la inserción de switches maliciosos.

### Configuración en SW-1 (Manual por interfaz)

SW-1# configure terminal
SW-1(config)# interface range f0/1, f0/2, f0/10, f0/24
SW-1(config-if-range)# spanning-tree portfast
SW-1(config-if-range)# spanning-tree bpduguard enable
SW-1(config-if-range)# exit

### Configuración en SW-2 (Global por defecto)

Configura todos las interfaces de acceso del dispositivo de forma global para operar con PortFast de manera predeterminada.

SW-2# configure terminal
SW-2(config)# spanning-tree portfast default
SW-2(config)# exit

## Verificación y Salvaguarda de la Configuración

Para asegurar la permanencia de los cambios y garantizar que las métricas de Packet Tracer computen exitosamente el laboratorio, almacene la configuración activa en la memoria NVRAM en ambos equipos:

Switch# copy running-config startup-config