# Semana 04 - Práctica de Subneteo y Sumarización

# Nivel Básico

Objetivo:

Comprender la base del subneteo y sus limitaciones.

## Caso 1: Empresa Local de Servicios

La empresa Servicios Alpha recibe la red 192.168.20.0/24 para su oficina principal.

### Requerimientos de red:

- Área Administrativa: 30 hosts

- Área Comercial: 20 hosts

- Área Técnica: 10 hosts

### Asignaciones:

- Determine la máscara mínima común que permita cubrir todas las áreas.

- Subnetee la red usando subredes del mismo tamaño.

- Para cada subred indique:

  - Dirección de red

  - Máscara

  - Rango de hosts válidos

  - Dirección de broadcast

### Adicionalmente Analicé:

- ¿Cuántas direcciones IP se desperdician?

- ¿Por qué este esquema no es eficiente?

# Nivel Intermedio

Objetivos:

- Aplicar subneteo eficiente con máscaras variables.

- Aplicar la sumarización y el concepto de contigüidad.

## Caso 2: Institución Educativa Técnica

Un colegio técnico recibe la red 192.168.50.0/24 y necesita optimizar el uso de direcciones IP.

### Requerimientos de hosts:

- Laboratorio de Informática: 60 hosts

- Docentes: 25 hosts

- Administración: 15 hosts

- Dirección: 5 hosts

### Asignaciones:

- Aplique VLSM, iniciando por la subred de mayor tamaño.

- Determine para cada subred:

  - Prefijo CIDR

  - Máscara decimal

  - Dirección de red

  - Broadcast

  - Hosts utilizables

- Identifique cuántos dominios de broadcast se crean.

### Adicionalmente Analicé:

- ¿Qué ventajas aporta VLSM frente al caso anterior?

- ¿Cuántas direcciones quedan disponibles para crecimiento?

## Caso 3: Sedes Regionales

### Requerimientos

Una empresa posee las siguientes redes asignadas a sus sucursales:

- 192.168.8.0/24

- 192.168.9.0/24

- 192.168.10.0/24

- 192.168.11.0/24

### Asignaciones:

- Determine si estas redes pueden sumarizarse.

- Calcule la ruta sumarizada correcta.

- Explique por qué esta sumarización es válida o no es valida.

### Adicionalmente Analicé:

- ¿Qué beneficio aporta la sumarización a las tablas de ruteo?

- ¿Qué pasaría si una de las redes no fuera contigua?

# Nivel Avanzado

Objetivos:

- Comprender subneteo como base del ruteo escalable.

- Integrar VLSM + sumarización en un escenario real.

## Caso 4: Campus Universitario

Una universidad recibe la red 10.20.0.0/16 para su campus principal.

### Requerimientos de hosts:

- Facultad de Ingeniería: 800 hosts

- Facultad de Ciencias Sociales: 400 hosts

- Biblioteca Central: 200 hosts

- Administración General: 100 hosts

- Centro de Datos: 50 hosts

### Tareas:

- Diseñe un esquema de subneteo utilizando VLSM.

- Asigne una subred adecuada a cada facultad.

- Proponga una sumarización por bloques para anunciar estas redes hacia un router central.

### Adicionalmente Analicé:

- ¿Por qué no es viable el direccionamiento con clase?

- ¿Qué impacto tiene la sumarización en redes grandes?

## Caso 5: Proveedor de Servicios (ISP)

Un ISP dispone del bloque 172.16.0.0/20 para asignar a clientes corporativos.

### Requerimientos de Clientes:

- Cliente A: 500 hosts

- Cliente B: 250 hosts

- Cliente C: 120 hosts

- Cliente D: 60 hosts

### Tareas:

- Asigne subredes utilizando VLSM.

- Diseñe las subredes de forma que puedan sumarizarse.

- Determine la ruta sumarizada que el ISP anunciaría al backbone.

### Adicionalmente Analicé:

- ¿Por qué la sumarización es crítica en proveedores?

- ¿Qué ocurre si el diseño no es contiguo?