# PRUEBA CORTA WAN con PPP CHAP

Curso: Teleproceso y Redes (INFO-115)

Modalidad: Laboratorio práctico

Entorno: Cisco Packet Tracer

Tipo: Individual

Duración: 60 minutos

Una empresa posee dos sedes:

- Sede San José

- Sede Cartago

Ambas sedes deben comunicarse a través de un enlace WAN utilizando:

- Direccionamiento privado para el enlace WAN

- Direccionamiento público para servidores

Cada sede administra su propio DHCP.

## TOPOLOGÍA

## ESQUEMA DE DIRECCIONAMIENTO

### VLANs

Las VLAN utilizarán redes consecutivas desde:

172.16.10.0/24 en adelante

Asignación:

VLAN 10 - 172.16.10.0/24
VLAN 20 - 172.16.20.0/24
VLAN 30 - 172.16.30.0/24
VLAN 40 - 172.16.40.0/24

Cada subred debe:

- Tener DHCP configurado en el router correspondiente

- Excluir la IP del gateway

- Definir DNS correctamente

### Enlace WAN

Red WAN: 10.10.10.0/29

San José Primera IP Utilizable

Cartago Ultima IP Utilizable

Configuración obligatoria:

- hostname configurado

## VLANs y Puertos

### Switch San José

VLAN 10
Puertos Fa0/1 – Fa0/10

VLAN 20
Puertos Fa0/11 – Fa0/20

### Switch Cartago

VLAN 30
Puertos Fa0/1 – Fa0/10

VLAN 40
Puertos Fa0/11 – Fa0/20

## SERVIDORES (VLAN 40 – Cartago)

Red: 172.16.40.0/24

Asignación obligatoria:

Servidor DNS Penúltima IP utilizable
Servidor Web Última IP utilizable

De la red 172.16.40.0/24:

Configuración manual (NO DHCP).

## REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

### Configuración básica en routers

- hostname correcto (SanJose / Cartago)

- enable secret Prueba123

- no ip domain-lookup

### Router-on-a-Stick

Cada router debe:

- Crear subinterfaces

- Configurar encapsulation dot1Q

- Asignar IP gateway por VLAN

### DHCP por VLAN

Cada router debe:

- Crear pool por VLAN

- Definir:

  - network

  - default-router

El enlace debe estar UP/UP.

### Rutas RIPV2

Cada router debe conocer:

- Redes

- VLANs del otro sitio

- Red de servidores