## Ruta de Comandos para el examen de cisco pkt:

Switches:

- enable

- configure terminal

- vlan 11

- name VLAN_11_Nombre

- vlan 18

- name VLAN_18_Nombre

- vlan 131

- name VLAN_131_Nombre

- Exit

# Puertos del 1 al 8 -> VLAN 11

- interface range fastEthernet 0/1 - 8

- switchport mode access

- switchport access vlan 11

- exit

- # Puertos del 9 al 16 -> VLAN 18

- interface range fastEthernet 0/9 - 16

- switchport mode access

- switchport access vlan 18

- exit

- # Puertos del 17 al 24 -> VLAN 13

- interface range fastEthernet 0/17 - 24

- switchport mode access

- switchport access vlan 131

- Exit

- interface gigabitEthernet 0/1

- switchport mode trunk

- description ENLACE_TRONCAL_ROUTER

- exit

- # Apagar el puerto Gigabit que no usas

- interface gigabitEthernet 0/2

- shutdown exit

## Routers:

- enable

- configure terminal

- # Interfaz hacia otro Router o WAN

- interface GigabitEthernet0/0

- ip address 192.168.20.2 255.255.255.252

- no shutdown

- exit

- # Interfaz física hacia el Switch (debe estar encendida)

- interface GigabitEthernet0/1

- no shutdown

- exit

- # Subinterfaces para cada VLAN (Router-on-a-Stick)

- interface GigabitEthernet0/1.11

- encapsulation dot1Q 11

- ip address 192.168.11.1 255.255.254.0

- exit

- interface GigabitEthernet0/1.18

- encapsulation dot1Q 18

- ip address 172.166.10.1 255.255.254.0

- exit

- interface GigabitEthernet0/1.131

- encapsulation dot1Q 131

- ip address 10.100.15.1 255.255.254.0

- exit

- # Excluir las IPs de los Gateways (para que no se las asigne a nadie más)

- ip dhcp excluded-address 192.168.11.1

- ip dhcp excluded-address 172.166.10.1

- ip dhcp excluded-address 10.100.15.1

- # Pool para SECRE (VLAN 11)

- ip dhcp pool SECRE

- network 192.168.10.0 255.255.254.0

- default-router 192.168.11.1

- dns-server 10.100.10.254

- # Pool para VENTAS (VLAN 18)

- ip dhcp pool VENTAS

- network 172.166.10.0 255.255.254.0

- default-router 172.166.10.1

- dns-server 10.100.10.254

- # Pool para EJECUTIVO (VLAN 131)

- ip dhcp pool EJECUTIVO

- network 10.100.14.0 255.255.254.0

- default-router 10.100.15.1

- dns-server 10.100.10.254

- router rip

- version 2

- network 10.0.0.0

- network 172.166.0.0

- network 192.168.11.0

- network 192.168.20.0

- no auto-summary

- exit