# Semana 04 - Banco de Preguntas Prueba Corta I

# MODELOS DE REFERENCIA, SUBNETEO Y SUMARIZACIÓN

## I. Selección Única (Conceptuales)

- ¿Cuál es el propósito principal del direccionamiento IP?

a) Identificar dispositivos de forma lógica en una red

b) Aumentar el ancho de banda

c) Evitar colisiones

d) Reemplazar direcciones MAC

Respuesta correcta: a

- ¿Cuál componente de una dirección IP identifica la red?

a) La parte de host

b) La máscara de subred

c) La parte de red

d) El gateway

Respuesta correcta: c

- ¿Qué dispositivo separa dominios de broadcast?

a) Switch

b) Hub

c) Router

d) Access Point

Respuesta correcta: c

- ¿Cuál es la longitud de una dirección IPv4?

a) 16 bits

b) 24 bits

c) 32 bits

d) 48 bits

Respuesta correcta: c

- ¿Qué tipo de direccionamiento IP permite comunicación uno a muchos?

a) Unicast

b) Broadcast

c) Multicast

d) Anycast

Respuesta correcta: c

- ¿Qué característica define al direccionamiento con clase?

a) Uso de máscaras variables

b) Tamaño flexible de redes

c) Uso de máscaras fijas

d) Optimización de direcciones

Respuesta correcta: c

- ¿Cuál es una limitación del direccionamiento con clase?

a) Facilidad de implementación

b) Desperdicio de direcciones IP

c) Mayor seguridad

d) Compatibilidad con CIDR

Respuesta correcta: b

- CIDR se implementó principalmente para:

a) Eliminar el subneteo

b) Reemplazar IPv4

c) Mejorar el aprovechamiento de direcciones IP

d) Eliminar routers

Respuesta correcta: c

## II. Verdadero / Falso (Comprensión)

- La máscara de red permite identificar la parte de red y host.

Verdadero

- Un switch crea múltiples dominios de broadcast por defecto.

Falso

- Subnetear una red reduce el tamaño del dominio de broadcast.

Verdadero

- CIDR utiliza máscaras de longitud fija.

Falso

- VLSM permite crear subredes de distinto tamaño.

Verdadero

- La dirección de broadcast puede asignarse a un host.

Falso

## III. Completar / Respuesta corta

- La dirección IP está compuesta por una parte de __________ y una parte de __________.

Respuesta: red / host

- El número total de hosts por subred se calcula con la fórmula: __________.

Respuesta: 2h − 2

- El subneteo consiste en “prestar” bits de la parte de __________.

Respuesta: host

- El protocolo que utiliza direcciones IP es __________.

Respuesta: IP

## IV. Relación de columnas

Relacione correctamente:

| Concepto | Descripción |
| --- | --- |
| - Subneteo | (__) Uso de máscaras de longitud variable |
| - Sumarización | (__) Última dirección de la subred, reservada para difusión |
| - Broadcast | (__) Agrupar varias redes contiguas en una sola ruta |
| - Dirección de red | (__) Identifica a un dispositivo dentro de una red |
| - Dirección de host | (__) Dividir una red en subredes más pequeñas |
| - Dirección de broadcast | (__) Determina qué parte de la IP corresponde a la red y cuál al host |
| - Máscara de red | (__) Conjunto de dispositivos que reciben tráfico de difusión |
| - CIDR | (__) Identifica de forma única una subred |
| - VLSM | (__) Asignación de subredes de diferente tamaño según la necesidad |
| - Dominio de broadcast | (__) Envío de información a todos los dispositivos de una red |

Respuesta Correcta

| Concepto | Descripción |
| --- | --- |
| - Subneteo | (H) Uso de máscaras de longitud variable |
| - Sumarización | (F) Última dirección de la subred, reservada para difusión |
| - Broadcast | (B) Agrupar varias redes contiguas en una sola ruta |
| - Dirección de red | (E) Identifica a un dispositivo dentro de una red |
| - Dirección de host | (A) Dividir una red en subredes más pequeñas |
| - Dirección de broadcast | (G) Determina qué parte de la IP corresponde a la red y cuál al host |
| - Máscara de red | (J) Conjunto de dispositivos que reciben tráfico de difusión |
| - CIDR | (D) Identifica de forma única una subred |
| - VLSM | (I) Asignación de subredes de diferente tamaño según la necesidad |
| - Dominio de broadcast | (C) Envío de información a todos los dispositivos de una red |

## V. Resolución de Casos

- Dada la red 172.16.50.0 /24, indique:

a) Dirección de red

b) Dirección de broadcast

c) Cantidad de hosts válidos

d) Rango Utilizable

Respuesta Esperada:

- Red: 172.16.50.1

- Broadcast: 172.16.50.255

- Hosts: 254

- ¿Cuántas subredes se obtienen al subneteo una red /24 a /26?

Respuesta: 4 subredes

- Una empresa necesita 5 subredes con al menos 30 hosts cada una. ¿Cuál es la máscara mínima que debe utilizar?

Respuesta Esperada: /27 (32 direcciones, 30 hosts)

- Explique por qué /30 se utiliza comúnmente en enlaces punto a punto.

Respuesta correcta, solo 2 hosts válidos lo que corresponde a un enlace punto a punto entre dispositivos Routers

- Una red 192.168.10.0/24 debe dividirse para, 30 hosts, 10 hosts y 60 hosts. Indique y explique el orden correcto de asignación

Respuesta Correcta: se debe iniciar con la red de mayor cantidad de host para evitar el desperdicio de direcciones

- ¿Qué redes pueden ser sumarizadas por 172.30.0.0/22?

Respuesta: 172.30.0.0/24, 172.30.1.0/24, 172.30.2.0/24, 172.30.3.0/24

- Explique dos ventajas de la sumarización en redes grandes.

Respuesta Esperada:

- Reduce tablas de ruteo

- Mejora el rendimiento general de la red

- Facilita administración

- ¿Qué ocurriría en una red grande si no se implementa subneteo?

Respuesta Esperada:

- Broadcast excesivo

- Bajo rendimiento

- Difícil administración

- Compare subneteo y sumarización en términos de funcionalidad en empresas/entidades con alto volumen de hosts:

Respuesta Esperada:

- Subneteo divide

- Sumarización agrupa