PRUEBA PRÁCTICA INTEGRADOR

Teleproceso y Redes – INFO-115

Duración: 3 horas

Modalidad: Individual

Entorno: Cisco Packet Tracer

La empresa TechGlobal S.A. posee dos sedes:

- Sede San José

- Sede Cartago

Las sedes deben interconectarse mediante WAN PPP, implementar segmentación VLAN, servicios de red, y permitir acceso controlado a los servicios mediante NAT.

TOPOLOGÍA DE RED

Se envía pka

Routers

| Dispositivo | Nombre |
| --- | --- |
| Router 1 | R-SanJose |
| Router 2 | R-Cartago |

Switches

Cada sede posee 3 switches de acceso conectados a un switch principal.

Sede San José

| Dispositivo | Nombre |
| --- | --- |
| Switch Principal | SW-SJ-Core |
| Switch Acceso 1 | SW-SJ-Administrativo |
| Switch acceso 2 | SW-SJ-TI |

Sede Cartago

| Dispositivo | Nombre |
| --- | --- |
| Switch Principal | SW-C-Core |
| Switch Acceso 1 | SW-C-Administrativo |
| Switch acceso 2 | SW-C-TI |

ENLACE WAN

Red WAN: 10.0.0.0/29

| Router | IP |
| --- | --- |
| R-SanJose | Primera Utilizable |
| R-Cartago | Ultima Utilizable |

REDES VLAN

Las subredes aumentan de 5 en 5 hasta el puerto 20.

Esto significa que cada VLAN tendrá 5 hosts disponibles por segmento.

Se utiliza el prefijo de mascara: /29

SEDE SAN JOSÉ

| VLAN | Departamento | Rango | Subred |
| --- | --- | --- | --- |
| VLAN 10 | Administración | F0-5 | 192.168.10.0/29 |
| VLAN 20 | Ventas | F6-10 | 192.168.10.8/29 |
| VLAN 30 | TI | F11-15 | 192.168.10.16/29 |
| VLAN 40 | Servidores | F16-20 | 192.168.10.24/29 |

SEDE CARTAGO

| VLAN | Departamento | Rango | Subred |
| --- | --- | --- | --- |
| VLAN 50 | Administración | F0-5 | 192.168.20.0/29 |
| VLAN 60 | Operaciones | F6-10 | 192.168.20.8/29 |
| VLAN 70 | Soporte | F11-15 | 192.168.20.16/29 |
| VLAN 80 | Servidores | F16-20 | 192.168.20.24/29 |

Cual red aplicaría para sumarización:

ASIGNACIÓN DE PUERTOS

TRUNKING

Los enlaces entre switches deben configurarse como trunk 802.1Q.

Transportarán múltiples VLANs hacia el router.

INTER-VLAN ROUTING

Se utilizará Router-on-a-Stick.

Cada router deberá crear subinterfaces para cada VLAN y proporcionar el direccionamiento IP dinámico.

SERVIDORES

Ubicación:

VLAN 80 – Servidores

Red: 192.168.10.24/29 Ultima Utilizable

Servicios obligatorios:

| Servicio | Función |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DNS | Resolución de nombres | Ultima Utilizable | www.dns.server.com |
| HTTP | Página web | 200.100.100.6/27 | www.prueba.dns.com |
| HTTPS | Web segura | 200.100.100.6/27 | www.prueba.dns.com |

Router R-SANJOSE

Debe haber rutamiento dhcp

Debe permitir:

- Acceso a Internet desde ambas sedes.

- Recuerde el direccionamiento dinámico .

- Sub interfaces con las vlan de que están al lado de san jose

- Crear los pool de cada vlan

Router R-CARTAGO

Debe haber rutamiento dhcp

Debe permitir:

- Acceso a Internet desde ambas sedes.

- Recuerde el direccionamiento dinámico .

- Sub interfaces con las vlan de que están al lado de san jose

- Crear los pool de cada vlan

ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE

El estudiante deberá:

- Configuración de dispositivos

- Asignar hostname correcto, según tabla

- Configurar seguridad básica.

  - Configuración de seguridad Secreta UH2026

- VLANs

- Crear VLANs.

  - Nombrarlas correctamente.

  - Asignar puertos access.

- Trunking

- Configurar enlaces trunk 802.1Q.

- Inter-VLAN Routing

- Configurar subinterfaces.

- DHCP

- Crear pools para cada VLAN

  - El pool lleva como nombre el número de vlan

- Rutamemiento

- Configurar router ripv2.

- Servicios

- Activar todos los protocolos solicitados.