# Semana 15 Examen Final

Curso: Teleprocesos y Redes

Carrera: Informática

Nivel: Universitario

Institución: Universidad Hispanoamericana

Docente: Milton Vargas Jiménez

Duración :3 horas

No se recibe después pasado el tiempo

## Objetivo:

Configurar correctamente la red para que:

- Todas las VLAN tendrán conectividad interna.

- Los dispositivos obtienen IP automáticamente (DHCP)

- Existe redundancia mediante EtherChannel

- Se permite la comunicación entre VLAN (Enrutamiento entre VLAN)

## Topología

Escenario

Una institución educativa requiere implementar una red LAN segmentada por VLAN, con alta disponibilidad entre conmutadores mediante EtherChannel y asignación automática de direcciones IP usando DHCP.

La topología incluye:

- 3  switch  (Este y Oeste y corre)

- 1 router  (con salida hacia ISP)

- Varias PC distribuidas por VLAN

Requerimientos

1.Creación de VLANs

- Configure las siguientes VLAN en todos los conmutadores:

| VLAN | Nombre | Red | Puertos |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | ACADÉMICA | 172.168.10.0/24 | Fa0/1 – Fa0/6 |
| 20 | ADMINISTRACIÓN | 172.168.20.0/24 | Fa0/7 – Fa0/12 |
| 30 | ESTUDIANTES | 192.168.30.0/24 | Fa0/13 – Fa0/24 |

2. Asignación de puertos

- Configurar los puertos en modo acceso

- Asignar cada puerto a su VLAN correspondiente

3. Configuración de Troncales

- Configurar enlaces entre conmutadores como troncales

- Permitir VLANs 10, 20 y 30

4. EtherChannel

Configurar EtherChannel con protocolo LACP :

- Entre Switch Core y Switch Este → Puertos Fa0/21-22

- Entre Switch Core y Switch Oeste → Puertos Fa0/23-24

- Entre Switch Este y Oeste → Puertos Fa0/23-24

Requisitos:

- Modo: activo

- Configuración consistente en ambos extremos

- Interfaces en modo trunk

5. Enrutamiento entre VLAN (Router-on-a-Stick)

Configurar subinterfaces en el enrutador:

- VLAN 10 → 172.168.10.1

- VLAN 20 → 172.168.20.1

- VLAN 30 → 192.168.30.1

6. DHCP

Configurar DHCP en el router:

- Grupo VLAN 10

- Grupo VLAN 20

- Grupo VLAN 30

Cada pool debe incluir:

- Red

- Puerta

- DNS (8.8.8.8)

Excluir las primeras 2 direcciones de cada red.

7. Pruebas de conectividad

Debe verificarse:

- Las PC obtienen IP automáticamente

- Comunicación entre VLANs

- Redundancia activa (EtherChannel funcionando)

Criterios de Evaluación (100 pts)

| Criterio | Puntos |
| --- | --- |
| VLANs creadas correctamente | 15 puntos |
| Asignación de puertos | 15 puntos |
| Troncales funcionando | 15 puntos |
| EtherChannel correcto | 20 puntos |
| Enrutamiento entre VLAN | 15 puntos |
| DHCP funcional | 10 puntos |
| Conectividad total | 10 puntos |

Restricciones

- No usar configuraciones automáticas

- No copiar configuraciones entre dispositivos

- Todo debe realizarse manualmente

Entrega

- Archivo.pkt con su nombre de la siguiente forma nombre apellido

- Archivo Word   con su nombre de la siguiente forma nombre apellido

- Capturas de prueba (ping exitoso entre VLAN)