# Semana 03 - Actividad Grupal

## Caso 1 – Tipos de direccionamiento y funcionamiento

La empresa Gamma cuenta con la red 192.168.5.0/24 y varios servicios internos, entre los cuales se requiere:

- Que un servidor web se comunique con un único cliente.

- Que el servidor DHCP envié mensajes a todos los dispositivos de la red.

- Y que un sistema de videoconferencia envía datos a un grupo específico de usuarios.

A partir de lo anterior, responda las siguientes interrogantes:

- ¿Qué tipo de direccionamiento se utiliza en cada situación?

- Explique cómo funciona el direccionamiento IP en cada caso.

- ¿Qué direcciones IP serían utilizadas en cada escenario?

## Caso 2 – Dominio de broadcast

Una institución educativa utiliza la red 192.168.20.0/24 con un switch sin VLAN configuradas.

- Todos los dispositivos pertenecen a la misma red.

- Se generan múltiples solicitudes ARP y DHCP.

A partir de lo anterior, responda las siguientes interrogantes:

- ¿Cuántos dominios de broadcast existen en la red?

En este caso el broadcast solo posee un solo dominio, porque el switch viene sin configuración de VLAN.

- ¿Qué dispositivos reciben los mensajes broadcast?

Aquellos dispositivos que vienen dentro del rango de hosts que se pueden utilizar estos son del 192.168.20.1 hasta la 192.168.20.254 son los dispositivos que reciben mensajes del broadcast.

- ¿Qué ocurriría si se agregan VLANs o un router?

El dominio de broadcast se segmentaría, creando múltiples dominios más pequeños. Esto divide el rango de hosts original y limita el alcance de las difusiones.

- Explique cómo afecta el broadcast al rendimiento de la red.

El broadcast en grandes cantidades hace una especie de congestión en el ancho de banda y un alto consumo de recursos del CPU en los dispositivos conectados a la red.

## Caso 3 – Direccionamiento con clase (Classful)

La empresa Delta recibe la red 172.16.0.0 (Clase B), con la cual debe asignar direcciones a 3 departamentos con:

  - 200 hosts

  - 150 hosts

  - 100 hosts

A partir de lo anterior, responda las siguientes interrogantes:

1.	¿Qué máscara fija se utiliza por ser una red Clase B?

2.	¿Alcanza una sola red para los departamentos?

3.	¿Qué problema de desperdicio de direcciones IP se presenta?

4.	¿Por qué este esquema no es eficiente?

## Caso 4 – Direccionamiento sin clase (Classless / CIDR)

La empresa Épsilon recibe la red 172.16.0.0/16, con la cual debe asignar subredes para redes con la siguiente cantidad de host:

  - 200 hosts

  - 150 hosts

  - 100 hosts

  - 50 hosts

A partir de lo anterior, responda las siguientes interrogantes:

- Aplique CIDR y máscaras variables para crear las subredes.

- Defina para cada subred:

- Dirección de red

- Máscara

- Rango de hosts

- Broadcast

- Explique cómo CIDR mejora el aprovechamiento de direcciones IP.